| – Étude des systèmes Analyser, Modéliser, Résoudre |  |
| --- | --- |
| Cycle 12 | Rotation de TP |
| Supports | Maxpid; Pompe Doshydro. Direction assistée électrique; Capsuleuse de bocaux. |
| Objectifs | - Mesurer les caractéristiques d’un moteur à courant continu |
| Documents | - Documentation du système (Fiches Papier et Fichier PDF/Doc) |
| Pré requis |  |

# Objectifs

## Contexte pédagogique

|  | Analyser : - A1 – Identifier le besoin et définir les exigences du système - A2 – Définir les frontières de l'analyse Modéliser : - Mod1 – Justifier ou choisir les grandeurs nécessaires à la modélisation - Mod2 – Proposer un modèle - Mod3 – Valider un modèle Expérimenter : - Exp2 – Justifier et/ou proposer un protocole expérimental Communiquer : - Com2 – Mettre en œuvre une communication |
| --- | --- |

## Évaluation des écarts

|  | Au cours de ce TP on prendra garde à évaluer chacun des écarts. |
| --- | --- |

## Problématique

Déterminer le couple et la fréquence de rotation à fournir par un moteur électrique en vue de réaliser un choix optimal.

# Prise en main d’une carte programmable

L’objectif de cette partie est de prendre en main une carte programmable. Pour cela, on utiliser un CPLD (Complex Programmable LogicDevice – Circuit logique programmable).

On présente ici une méthode permettant d’allumer la LED 1 en appuyant simultanément sur les boutons poussoirs SW 1 et SW2 :

## Connexion de la carte et lancement

- Commencer par alimenter la carte à l’aide de l’alimentation stabilisée en 7V.

- Connecter la carte au port parallèle de l’ordinateur.

- Démarrer l’ordinateur et connectez-vous en utilisant le compte Eleve/Eleve.

- Sur le Bureau, aller dans le dossier PTSI :

  - Faites un copier-coller du dossier DécouvertePTSI

  - Renommer le répertoire en utilisant vos noms.

- Lancer le logiciel ispLEVER Classic Project Navigator :

  - Menu Démarrer ;

  - ispLEVER Classic Project Navigator ;

  - ouvrir le fichier DecouverteISP.

- Le fichier découverte a été préalablement configuré pour utiliser le CPLD présent sur la carte.

### Réalisation du logigramme

- Ouvrir le schéma « testled ».

- Si la boîte Drawing n’est pas ouverte :

  - View

  - DrawingToolbar

- Ajouter les portes d’entrée et de sortie :

  - Drawing toolbar : Add Symbol

  - Generic/ipopads.lib

  - Ajouter une porte G_INPUT

  - Ajouter une porte G_OUTPUT

- Ajouter le symbole de la porte ET :

  - Generic/gates.lib/G_2AND

- Ajouter des fils en amont et en aval de la porte

- Ajouter des « Net Name » :

  - Cliquer sur Add net Name

  - Saisir SW1

  - Taper entrée

  - Cliquer sur le bout du fil où SW1 est raccordé

- Faire de même pour SW2, et LED1

- Ajouter des I/O Marker

  - Cliquer Add I/O marker

  - Cliquer Input

  - Cliquer au bout des fils au niveau de SW1 et SW2

  - Cliquer sur Output

  - Cliquer au bout du fil au niveau de LED1

- Sauvegarder et fermer votre schéma

- Double cliquer sur Compile Schematic pour Compiler votre schéma

### Association des entrées sorties Systèmes aux Entrées sorties du CPLD

- Se déplacer sur ispLSI1016-60LH44/883

- Double cliquer sur Constraint Editor

- Cliquer sur l’icône PackageView si le schéma du CPLD ne s’affiche pas.

- Faire glisser les entrées et les sorties conformément aux schémas électriques simplifiés.

- Sauvegarder et fermer l’éditeur de contraintes.

- Générer le fichier JEDEC

  - Double cliquer sur JEDEC file

### Téléchargement du programme sur le CPLD

- Menu Tools

- ispVM System

- double cliquer le device et s’assurer que le bon DATA file est sélectionné.

- Cliquer sur GO

### Test du programme

- Débrancher le connecteur entre la grande et la petite carte.

La LED 1 est-elle allumée ou éteinte ? Que se passe-t-il quand on appuie sur les boutons SW1 et SW2 ?

- On donne le schéma de câblage du bouton poussoir :

Expliquer son fonctionnement. Est-il normalement ouvert ? normalement fermé ? Est-ce compatible avec vos observations de la question précédente ?

Modifier le schéma pour répondre au cahier des charges initial.

Vérifier le bon fonctionnement de votre système.

- Remarque : Pour complémenter un signal, il est possible d’utiliser un bloc « inverseur » (generic/gates.lib G_INV).

# Présentation du fonctionnement des moteurs pas à pas

Vous allez analyser les modes de commande des moteurs pas à pas. Il existe deux types de machines : les moteurs unipolaires (4 phases) et les moteurs bipolaires (2 phases).

## Moteur unipolaire

| Séquencement une phase à la fois | Séquencement deux phases à la fois |
| --- | --- |
| I11; I12; I21; I22; rotor; Pas; Sens de rotation. I; 0; 0; 0; 1. 0; 0; I; 0; 2. 0; I; 0; 0; 3. 0; 0; 0; I; 4. | I11; I12; I21; I22; rotor; Pas. I; 0; I; 0; 1. 0; I; I; 0; 2. 0; I; 0; I; 3. I; 0; 0; I; 4. |

Séquencement à demi pas

| I11; I12; I21; I22; rotor; Pas. I; 0; 0; 0; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Les flèches représentent les positions fictives du rotor. À l’aide des séquencements précédents, indiquer quels sont les les courants à faire circuler pour obtenir la position indiquée du rotor. Tracer les chronogrammes des 4 phases pour un sens de rotation avec le séquencement « 1 phase à la fois ». |
| --- | --- |

## Montage bipolaire

| Séquencement une phase à la fois | Séquencement deux phases à la fois |
| --- | --- |
| I1; I2; A; B; Rotor; Pas. + I; 0; 1; 0; Sens de rotation 1. 2. 3. 4. | I1; I2; A; B; rotor; Pas. + I; + I; 1; 1; 1. - I; + I; 2; 1; 2. - I; - I; 2; 2; 3. + I; - I; 1; 2; 4. |

Fonctionnement en demi pas

| I1; I2; A; B; rotor; Pas. + I; 0; 1; 0; 1. + I; + I; 1; 1; 2. 0; + I; 0; 1; Sens de rotation 3. - I; + I; 2; 1; 4. - I; 0; 2; 0; 5. - I; - I; 2; 2; 6. 0; - I; 0; 2; 7. + I; - I; 1; 2; 8. | Le 3ème tableau indique quels sont les courants à faire circuler pour le fonctionnement en ½ pas. Indiquer dans le 1er tableau quels sont les courants à faire circuler en précisant le signe. Indiquer dans le 2ème tableau quelle est la position du rotor. Pour le cas « 2 phases à la fois », construire l’allure des chronogrammes de i1 et i2 pour le sens direct de rotation. |
| --- | --- |

# CARTE DE COMMANDE (minimaliste):

À l’aide du logiciel ispVM programmez la carte avec le fichier « pas_pas_1016.jed ». Si le moteur ne tourne pas appuyer sur le poussoir n°1 (SW1). Les led 1 à 4 doivent s’allumer

À quel type de moteur (unipolaire ou bipolaire) a-t-on à faire sur la maquette. Justifier.

## Commande interne :

Relever les chronogrammes des quatre tensions de sorties aux bornes des shunts (la synchronisation sera prise sur la phase 1).

L’allure est-elle conforme à celle prévue au §1.1 ?

Indiquer entre quelles limites la fréquence (sans perte de pas ou décrochage) peut être réglée par le cavalier (près du 4060).

# INVERSION DU SENS DE ROTATION :

## Identification des besoins

Tracez lez chronogrammes des signaux de commande du moteur pas à pas dans les deux sens.

## Détermination des équations :

On veut que le moteur tourne dans le sens inverse lorsqu’on appuie sur SW8

Donnez les équations des sorties PH1 à PH4 (commande do moteur) en fonction de l’entrée du sens de rotation (SW8) ainsi que des cycles S1 à S4 sachant que le sens horaire est défini vers la droite. Se référer à l’annexe.

Ouvrir le projet « pas_pas.syn » et modifier le schématique à partir des équations trouvés.

Générer le fichier jedec et reprogrammer la carte

# Analyse du système

La fonction A3 distribuer l’énergie utilise le composant U5 (ULN2003). Indiquer le rôle de ce composant et le courant maximum qui circule dans le moteur.

# Fonctions complémentaires

1er : Proposer une solution pour arrêter la rotation via une entrée (SW7 par exemple).

2ème  : Proposer une solution pour que un appui sur SW8 change le sens de rotation puis un nouvel appui réinverse le sens.